Машина дозировки хлебной соломки МДС-2

Оборудование спроектировано для дозирования хлебной соломки в условиях высокопроизводительного производства. Принцип работы машины основан на арифметическом подсчете количества продукции в одной упаковке. При помощи конвейерной ленты с направляющими соломка перемещается в четыре емкости-накопителя, в которых фотодатчиками отсчитывается установленное количество продукта. После достижения нужного количества продукт автоматически складывается в заранее подготовленную оператором на конвейерной ленте коробочку.

| Технические характеристики | МДС-2 |
| --- | --- |
| Производительность, кг/час | 240 |
| Количество конвейеров | 9 |
| Ширина конвейера, мм | 80, 200 |
| Скорость движения конвейера, м/мин | 0,3-4 |
| Номинальное напряжение | 400В 50Гц |
| Установленная мощность, кВт | 3,5 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| Расход сжатого воздуха, л/мин | 50 |
| Рабочее давление сжатого воздуха, атм | 3-6 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 4000х2000х2000 |
| Масса, кг, не более | 600 |

Преимущества:

- Пневматические узлы от компании Camozzi (Италия).

- Мотор-редукторы Tramec и Transtecno (Италия).

- Преобразователи частоты Hpmont (Китай).

- Управление на базе контроллера Delta (Тайвань) и сенсорной панели Kinco (Китай).

- Элементы управления EMAS (Турция).

- Все элементы оборудования, соприкасающиеся с изделиями, выполнены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами и средами.

Особенности:

- Необходимо наличие пневматического компрессора с производительностью на входе не менее 100 л/мин.

Гарантия:

- Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента ввода оборудования в эксплуатацию при проведении пуско-наладки нашими специалистами.

- В течение гарантийного срока наши специалисты оказывают консультации и производят ремонт оборудования.

- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.

- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки курьерской службой.

Комплект поставки:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Машина дозировки хлебной соломки МДС-2 | 1 |
| Технический паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |

Стоимость оборудования:

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Рубли с НДС |
| --- | --- |
| Машина дозировки хлебной соломки МДС-2 | 5 082 000,00 |

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- CDEK		- www.cdek.ru

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- КИТ		- www.tk-kit.com

Срок изготовления оборудования до 40 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99