[image: image1.png](‘ erHrpd nb r. MeHs3a yn. Mxesckasa 1a 8 800 350 44 39 +7 (8412) 23-33-99
. www.stangrad.ru dmitri@stangrad.ru e.zavy@stangrad.ru






Котел Пищеварочный Газовый КПГ (160, 200, 250, 300, 400, 500 литров) предназначен для приготовления широкого ассортимента продукции:

· Кондитерская промышленность – сахарный сироп, сироп инвертный, сгущенное молоко, кондитерская или шоколадная глазурь, джем, зефирная масса, карамельная масса, любая кондитерская масса, начинки, мармелад, овощная и фруктовая масса и др.

· Кулинарное производство - приготовление вторых и третьих блюд на предприятиях общественного питания: бульонов, овощей, гарниров, компотов, напитков, соусов, а также кипячения воды.

· Молочная отрасль – кипячение молока. 
Для достижения высокого КПД газовой горелки используется в качестве теплоносителя только пищевой глицерин в связи с его высокой теплоемкостью.

Основное применение – кондитерская промышленность. Особенность данного типа котлов – значительно более высокая рабочая температура, поэтому их применяют для варки сиропов (температура варки инвертного сиропа, например, составляет 110 °С), мармелада. При этом рабочая температура может достигать 200 °С. Варочный котел не рекомендуется использовать для малых количеств сырья (например, когда объем приготавливаемого сиропа составляет менее половины номинальной емкости котла).
	Технические характеристики
	КПГ-160
	КПГ-200
	КПГ-250
	КПГ-300

	Рабочий объем котла, литры
	160
	200
	250
	300

	Установленная мощность, кВт
	0,6

	Номинальное напряжение
	400В 50Гц

	Номинальное напряжение без перемешивающего устройства, 
	230В 50Гц

	Модель газовой горелки ELCO (Швейцария)
	VG 1.40

	Мощность горелки, кВт, мин/макс
	15/41

	Расход газа, м3/час, мин-макс
	2-5

	Продолжительность разогрева
	

	На глицерине до 140 °С, мин
	30
	35
	40
	50

	Максимальная раб. температура
	
	
	
	

	На глицерине, °С
	180

	Тип перемешивающего устройства
	рамный

	Перемешивающее устройство
	мотор-редуктор 63-60

	Мощность мотор-редуктора, кВт
	0,55

	Количество оборотов вала на выходе, об/мин
	23

	Рабочее давление в рубашке, МПа (атм.)
	до 0,05 (0,5)

	Объем нагревательной рубашки, л
	80
	90
	100
	120

	Диаметр сливного фланца, мм
	40 (опционально 100 мм)

	Габаритные размеры:
	
	

	Длина, мм
	1300
	1300
	1300
	1400

	Ширина, мм
	1100
	1100
	1100
	1200

	Высота
	1300
	1400
	1500
	1500

	Масса, кг
	200
	225
	250
	275


	Технические характеристики
	КПГ-400
	КПГ-500
	КПГ-1000

	Рабочий объем котла, литры
	400
	500
	1000

	Установленная мощность, кВт
	  0,8
	  1,2

	Номинальное напряжение
	400В 50Гц

	Номинальное напряжение без перемешивающего устройства, 
	230В 50Гц

	Модель газовой горелки ELCO (Швейцария)
	VG 1.55
	VG 1.105

	Мощность горелки, кВт, мин/макс
	35/55
	37-105

	Расход газа, м3/час, мин-макс
	4-7
	4-12

	Продолжительность разогрева
	

	На глицерине до 140 °С, мин
	60
	70
	120

	Максимальная раб. температура
	
	
	

	На глицерине, °С
	180

	Тип перемешивающего устройства
	рамный

	Перемешивающее устройство
	мотор-редуктор 75-60
	мотор-редуктор 90-60

	Мощность мотор-редуктора, кВт
	0,75
	1,1

	Количество оборотов вала на выходе, об/мин
	23

	Рабочее давление в рубашке, МПа (атм.)
	до 0,05 (0,5)

	Объем нагревательной рубашки, л
	140
	160
	260

	Диаметр сливного фланца, мм
	40 (опционально 100 мм)

	Габаритные размеры:
	

	Длина, мм
	1500
	1500
	1700

	Ширина, мм
	1300
	1300
	1500

	Высота
	1500
	1600
	2000

	Масса, кг
	325
	400
	600


Устройство: Котлы пищеварочные газовые   КПГ-160, КПГ-200, КПГ-250, КПГ-300, КПГ-400, КПГ-500 являются стационарными котлами, представляют собой сборно-сварную конструкцию. Варочная емкость изготовлена из листовой нержавеющей стали толщиной 2 мм (стенки) и 3 мм (дно), герметично соединена с нагревательной рубашкой и теплогенератором. Варочный сосуд закрывается крышкой, состоящей из двух половин. Нагревательная рубашка и теплогенератор – пространство между варочной емкостью и внешней стенкой заполняется теплоносителем глицерин. Под теплогенератором установлены газовая горелка и кран слива теплоносителя. На нагревательной рубашке установлены датчики температуры теплоносителя и продукта. Температура теплоносителя задается и контролируется измерителем – регулятором, установленным на пульте управления.  Опционально на кронштейне установлен мотор-редуктор с перемешивающим устройством. Кран с проходом 40 мм  установлен на котле для слива готового продукта. Опционально проход 100 мм.
Преимущества котлов КПГ от компании СтанГрадъ:

· Котлы КПГ работают с использованием в качестве теплоносителя пищевого глицерина.
· Днище и теплогенератор котла выполнены из пищевой стали толщиной 3 мм.
· Рубашка котла сделана полностью из пищевой нержавеющей стали, что исключает возможность выхода из строя нагревательной рубашки котла вследствие сквозной коррозии.
· Надежная и безопасная газовая горелка ELCO VG 1.40 (1.55) (Швейцария).
· Мотор-редукторы от компаний Tramec и Transtecno (Италия).
· Промышленная электроника ОВЕН (Россия);
· Обшивка котла выполнена из нержавеющей стали, что придает оборудованию эстетичный внешний вид. 
· Возможность изготовления котла со сливным фланцем диаметром 100 мм, который не заменим для быстрого слива готового продукта из котла.

· Мы не занимаемся восстановлением б/у котлов и дальнейшей их продажей под видом нового оборудования. Наши варочные котлы – это только новое, серийно выпускаемое оборудование.

· Заводское качество сборки.

Гарантия:

· Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.

· В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.

· После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.

· Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб.
Комплект поставки:
	Наименование
	Кол-во

	Котел пищеварочный газовый КПГ
	1 шт.

	Кран сливной
	1 шт.

	Крышка
	2 шт.

	Гарантийные талоны на электронные изделия
	1 комплект

	Технический паспорт и руководство по эксплуатации
	1 шт.


Стоимость оборудования

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.
	Стоимость на условиях FCA Пенза
	Рубли с НДС

	
	без мешалки
	с мешалкой

	Котел КПГ-160* (сливной фланец 40 мм)
	590 000,00
	642 000,00

	Котел КПГ-160* (сливной фланец 100 мм)
	628 000,00
	682 000,00

	Котел КПГ-200* (сливной фланец 40 мм)
	628 000,00
	682 000,00

	Котел КПГ-200* (сливной фланец 100 мм)
	668 000,00
	720 000,00

	Котел КПГ-250* (сливной фланец 40 мм)
	668 000,00
	720 000,00

	Котел КПГ-250* (сливной фланец 100 мм)
	707 000,00
	759 000,00

	Котел КПГ-300* (сливной фланец 40 мм)
	707 000,00
	759 000,00

	Котел КПГ-300* (сливной фланец 100 мм)
	747 000,00
	799 000,00

	Котел КПГ-400* (сливной фланец 40 мм)
	852 000,00
	904 000,00

	Котел КПГ-400* (сливной фланец 100 мм)
	890 000,00
	942 000,00

	Котел КПГ-500* (сливной фланец 40 мм)
	995 000,00
	1 047 000,00

	Котел КПГ-500* (сливной фланец 100 мм)
	1 034 000,00
	1 100 000,00

	Котел КПГ-1000* (сливной фланец 40 мм)
	1 490 000,00
	1 532 000,00

	Котел КПГ-1000* (сливной фланец 100 мм)
	1 518 000,00
	1 572 000,00


*Теплоноситель глицерин включен в стоимость котлов КПГ 

	Скребки фторопластовые боковые на мешалку
	
	12 000,00

	Скребки фторопластовые нижние на мешалку
	
	12 000,00

	Регулировка оборотов мешалки
	
	41 000,00

	Масло силиконовое ПМС-100 (10 литров)
	
	-


Доставка оборудования:
На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

· СДЭК

- www.cdek.ru
· Деловые Линии
- www.dellin.ru

· ПЭК

- www.pecom.ru
· GTD

- www.gtdel.com
Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39 

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99 

[image: image1.png]

[image: image2.png]


