Коммерческое предложение на плавитель паровой ПП-300

Оборудование предназначено для топления различных жировых масс:

- маргарин и комбинированный жир;

- кондитерский жир;

- пальмовое масло;

- масло какао и заменители;

- сливочное масло, спред и т.п.

| Технические характеристики | ПП-300 |
| --- | --- |
| Рабочий объем, л | 300 |
| Условный проход сливного крана, мм | 50 |
| Высота зоны загрузки от пола, мм | 850 |
| Максимальная температура змеевика при давлении 6 атм, °С | 150 |
| Максимальная температура теплоносителя емкости, °С | 90 |
| Номинальное напряжение | 400В 50Гц |
| Установленная мощность, кВт | 1,5 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1 |
| Рабочее давление пара, МПа (атм) | до 0,6 (6) |
| Циркуляционный насос | есть |
| Система полива растопленным продуктом | есть |
| Обогреваемые магистрали | есть |
| Перекачивающий насос с обогревом | есть |
| Клапаны аварийного сброса давления | есть |
| Конденсатоотводчики | есть |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 1500х1000х1400 |
| Масса, кг, не более | 200 |

Принцип работы и конструктивные особенности:

Верх емкости накрыт герметичным коробом с теплоизоляцией. Внутренняя поверхность выполнена из стали AISI304. Дверца является рабочим столом для загрузки блоков. Решетка плавителя имеет отдельный контур, теплоноситель пар, установлена на быстросъемных соединениях для удобства обслуживания, наклон 2° в сторону задней стенки. Установлены клапан аварийного сброса давления, конденсатоотводчик и датчик температуры. Регулировка по температуре осуществляется прибором Autonics TC-4S при помощи электроклапана.

Дно емкости с наклоном в сторону слива. Емкость трехслойная, теплоноситель вода, нагрев теплоносителя паром через пластинчатый теплообменник. Установлен насос для циркуляции теплоносителя, клапан сброса аварийного давления, конденсатоотводчик, датчик температуры пара и датчик температуры продукта. Регулировка по температуре осуществляется прибором Autonics TC-4S  при помощи электроклапана. Выносной расширительный бак рубашки емкости.

Система полива растопленным продуктом. Шестеренчатый насос и магистраль с рубашками обогрева. Насос виброизолирован от магистралей и платформы  Выносной пульт управления с монтажом на стене.

Все элементы оборудования, соприкасающиеся с продуктом, выполнены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми ингредиентами.

Гарантия:

- Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента ввода оборудования в эксплуатацию при проведении пуско-наладки нашими специалистами.

- В течение гарантийного срока наши специалисты оказывают консультации и производят ремонт оборудования.

- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.

- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб.

Комплект поставки:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Плавитель паровой ПП-300 | 1 |
| Технический паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |

Стоимость оборудования:

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Рубли с НДС |
| --- | --- |
| Плавитель паровой ПП-300 | 982 000,00 |

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- СДЭК		- www.cdek.ru

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- GTD		- www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99