Тестоотсадочная машина для производства пряника с начинкой ТПМ-2

Автоматическая отсадочная машина для производства пряника и сдобного печения (палочка или купол) с начинкой, а также пряника, овсяного, сдобного печения без начинки.

Позволяет выпускать продукцию с начинкой самой различной формы, веса и компоновки. Вес готового изделия может меняться. В процессе работы легко регулируется соотношение в изделии теста и начинки.

При отсаживании изделий с начинкой отрезание происходит пневматической диафрагменной резкой сжатием лепестков, при отсаживании без начинки заготовка отрезается струнной резкой. Форма изделия может быть круглой, овальной, в виде палочек или трубочек любой длины. По желанию, можно изготавливать изделия с ребристой поверхностью. Производятся модификации автомата для отсадки на листы и непрерывный под печи.

| Технические характеристики | ТПМ-2 |
| --- | --- |
| Производительность, кг/час | до 350 |
| Количество дюз | 6 |
| Тип конвейера | ленточный |
| Ширина конвейера, мм | 600 |
| Рабочий объем бункера, л | 40+20 |
| Номинальное напряжение | 400В 50Гц |
| Установленная мощность, кВт | 2,5 |
| Расход сжатого воздуха, л/мин | 200 |
| Рабочее давление сжатого воздуха, атм | 6 |
| Объем ресивера на компрессоре, л | 100 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 2100х1500х1800 |
| Масса, кг, не более | 600 |

Преимущества:

- Пневматические узлы от компании Camozzi (Италия).

- Мотор-редукторы Tramec и Transtecno (Италия).

- Преобразователи частоты Mitsubishi (Япония) и Delta (Тайвань).

- Управление на базе контроллера Delta (Тайвань) и сенсорной панели Kinco (Китай).

- Элементы управления EMAS (Турция).

- Все элементы оборудования, соприкасающиеся с изделиями, выполнены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами и средами.

Особенности:

- Необходимо наличие пневматического компрессора с производительностью на входе не менее 400 л/мин.

Гарантия:

- Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента ввода оборудования в эксплуатацию при проведении пуско-наладки нашими специалистами.

- В течение гарантийного срока наши специалисты оказывают консультации и производят ремонт оборудования.

- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.

- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки курьерской службой.

Комплект поставки:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Тестоотсадочная машина для пряников с начинкой ТПМ-2 | 1 |
| Технический паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |

Стоимость оборудования:

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Рубли с НДС |
| --- | --- |
| Тестоотсадочная машина для пряников с начинкой ТПМ-2 | 2 472 000,00 |

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- СДЭК		- www.cdek.ru

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- GTD		- www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 70 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99

Образцы готовой продукции